| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WatchGuard T25 (1-Year Standard Support) |  |  |  |
| 1.1 | THROUGHPUT UTM (full scan): 403 Mbps Firewall (IMIX): 900 Mbps VPN (IMIX): 300 Mbps HTTPS Content Inspection (IPS enabled): 216 Mbps Antivirus: 472 Mbps IPS (full scan): 525 Mbps Firewall (UDP 1518): 3.14 Gbps VPN (UDP 1518): 1.02 Gbps |  |  |  |
| 1.2 | CAPACITY Interfaces 10/100/1000: 5 I/O interfaces: 1 Serial/2 USB Concurrent connections : 1,300,000 Concurrent connections (Proxy): 285,000 New connections per second: 16,000 VLANs: 10 EDR Core licenses: 5 |  |  |  |
| 1.3 | VPN TUNNELS Branch Office VPN: 10 Mobile VPN: 10 |  |  |  |
| 1.4 | SECURITY FEATURES Firewall: Stateful packet inspection, TLS decryption, proxy firewall Application proxies: HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS and Explicit Proxy Threat protection: DoS attacks, fragmented & malformed packets, blended threats Filtering options: Browser Safe Search, Google for Business |  |  |  |
| 1.5 | VPN Site to Site VPN: IKEv2, IPSec, Policy and Route Based Tunnels, TLS hub and spoke Remote Access VPN: IKEv2, IPSec, L2TP, TLS |  |  |  |
| 1.6 | VISIBILITY Logging and notifications: WatchGuard Cloud & Dimension, Syslog, SNMP v2/v3 Reporting: WatchGuard Cloud includes over 100 pre-defined reports, executive summary and visibility tools |  |  |  |
| 1.7 | CERTIFICATIONS Security : Pending: CC, FIPS 140-2 Safety: NRTL/CB Network: IPv6 Ready Gold (routing) Hazardous substance control: WEEE, RoHS, REACH |  |  |  |
| 1.8 | NETWORKING SD-WAN: Multi-WAN failover, dynamic path selection, jitter/loss/latency measurement Dynamic Routing: RIP, OSPF, BGP High Availability: Active/passive, active/active QoS: 802.1Q, DSCP, IP Precedence Traffic Management: By policy or application IP address assignment: Static, DHCP (server, client, relay), PPPoE, DynDNS NAT: Static, dynamic, 1:1, IPSec traversal, policy-based Link aggregation: 802.3ad dynamic, static, active/backup |  |  |  |
| 1.9 | 1-Year Standard Support (Subscription) |  |  |  |
| 1.10 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διασύνδεση με υφιστάμενο Watchguard M290 και ανάγκες δικτύου και υποστήριξη διάρκειας 12 μηνών |  |  |  |
| 2 | HDD Σκληρός Δίσκος Western Digital WD-RED WD4003FFBX-68MU3N0 SATA 6GB/s 4TB |  |  |  |
| 2.1 | Model Number WD4003FFBX |  |  |  |
| 2.2 | Interface: SATA 6 Gb/s |  |  |  |
| 2.3 | Formatted Capacity: 4TB / 4000GB |  |  |  |
| 2.4 | Form Factor: 3.5-inch |  |  |  |
| 2.5 | Advanced Format, Native Command Queuing, ROHS Compliant |  |  |  |
| 2.6 | Interface Transfer Rate (Max) Buffer to Host: 6 Gb/s Host to/from Drive (Sustained): 217 MB/s |  |  |  |
| 2.7 | Cache (MB): 256 |  |  |  |
| 2.8 | Performance Class: 7200 RPMClass |  |  |  |
| 2.9 | RELIABILITY/DATA INTEGRITY Load/Unload Cycles: 600,000 Non-Recoverable Read Errors per bits Read: <10 in 1015 MTBF (Hours) for 8-24 Bay NAS: 1,000,000 Workload Rate (TB/yr): 300 |  |  |  |
| 2.10 | POWER MANAGEMENT 12 V DC ± 10% (A, Peak): 1.8 Average Power Requirements (W) Read/Write: 7.2 Idle: 3.7 Standby/Sleep: 0.4 |  |  |  |
| 2.11 | ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS Temperature (℃) Operating: 5 to 60 Non-Operating: -40 to 70 Shock (Gs) Operating (2 ms, read/write): 30 Operating (2 ms, read): 65 Non-Operating (2 ms): 300 Acoustics (dBA) Idle: 29 Seek (Average): 36 |  |  |  |
| 2.12 | PHYSICAL DIMENSIONS Height (in/mm, max): 10.28/26.1 Length (in/mm, max): 5.787/147 Width (in/mm ± .01 in): 4/101.6 Weight (lb/kg ± 10%): 1.58/0.72 |  |  |  |
| 3 | Synology NAS Rack RS1221+ NAS Rack |  |  |  |
| 3.1 | CPU Model: AMD Ryzen V1500B CPU Architecture: 64-bit CPU Frequency: 4-core 2.2 GHz Hardware Encryption Engine (AES-NI): Yes |  |  |  |
| 3.2 | System Memory:4 GB DDR4 ECC SODIMM Memory Module Pre-installed: 4 GB (4 GB x 1) Total Memory Slots: 2 Maximum Memory Capacity: 32 GB (16 GB x 2) |  |  |  |
| 3.3 | Storage Drive Bays: 8 Maximum Drive Bays with Expansion Unit: 12 (RX418 x 1) Compatible Drive Type: 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD Maximum Single Volume Size: 108 TB Hot Swappable Drive |  |  |  |
| 3.4 | External Ports RJ-45 1GbE LAN Port: 4 (with Link Aggregation / Failover support) USB 3.0 Port: 2 eSATA Port: 1 PCIe Expansion: 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |  |  |  |
| 3.5 | Form Factor (RU): 2U Size (Height x Width x Depth): 88 mm x 482 mm x 306.6 mm Weight: 6.9 kg Rack Installation Support: 2-post 19" rack (direct mounting) |  |  |  |
| 3.6 | System Fan: 80 mm x 80 mm x 2 pcs Fan Speed Mode: Full-Speed Mode - Cool Mode - Quiet Mode Power Recovery: Yes Noise Level: 25.2 dB(A) Scheduled Power On / Off: Yes Wake on LAN / WAN: Yes Power Supply Unit / Adapter: 250 W AC Input Power Voltage: 100 V to 240 V AC Power Frequency: 50/60 Hz, Single Phase Power Consumption: 49.89 W (Access) - 22.64 W (HDD Hibernation) |  |  |  |
| 3.7 | Υποστήριξη Synology Hybrid RAID Basic RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 JBOD |  |  |  |
| 3.8 | File Protocol CIFS/ AFP/ NFS/ FTP/ WebDAV |  |  |  |
| 3.9 | Account & Shared Folder Maximum Local User Accounts: 2,048 Maximum Local Groups: 256 Maximum Shared Folder: 512 Maximum Shared Folder Sync Tasks: 16 |  |  |  |
| 3.10 | General Specifications Networking Protocols SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV Supported Browsers Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer 10 onwards, Safari 10 onwards, Safari (iOS 10 onwards), Google Chrome (Android 6.0 onwards) |  |  |  |
| 3.11 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση για λειτουργία αντιγράφων ασφαλείας από VMware Servers με χρήση Veeam Backup και υποστήριξη διάρκειας 12 μηνών |  |  |  |
| 4 | Θήκη δίσκων HDD + Power and Data cables 4lff 5u gen10 for HL ML350 Proliant |  |  |  |
| 4.1 | HPE 4x 3.5" LFF Low Profile Carrier (LP) Cage |  |  |  |
| 4.2 | 12G SAS (supports: SATA, SAS) |  |  |  |
| 4.3 | Ports: 1x SFF-8087 |  |  |  |
| 4.4 | Suitable for: HPE ProLiant ML350 Gen10 (Box#1 or Box#2) |  |  |  |
| 4.5 | Καλώδια Τροφοδοσίας και Δεδομένων |  |  |  |
| 5 | Synology Dual Port 10Gbe Module (Συμβατή με RS1221+) |  |  |  |
| 5.1 | Γενικά Host Bus Interface: PCIe 3.0 x8 Bracket Height: Low Profile and Full Height Size (Height x Width x Depth): 69 mm x 168 mm x 17.3 mm Operating Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) Storage Temperature: -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) Relative Humidity: 5% to 95% RH Warranty: 5 Years |  |  |  |
| 5.2 | Δίκτυο IEEE Specification Compliance: IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.3ae 10Gbps Ethernet Data Transfer Rates: 10 Gbps Supported Features: - TCP Segmentation Offload (TSO) - Receive Side Scaling (RSS) - Generic Segmentation Offload (GSO) - 1.5 - 9 KB Jumbo Frame - TCP/UDP Checksum Offload - Transmit side scaling (TSS) - SR-IOV - Large receive offload (LRO) |  |  |  |
| 5.3 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση σε RS1221+ NAS Rack |  |  |  |
| 6 | Epson EcoTank L14150 Έγχρωμο Πολυμηχάνημα Inkjet με WiFi και Mobile Print |  |  |  |
| 6.1 | Τεχνολογία Μέθοδος εκτύπωσης: PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης Διαμόρφωση ακροφυσίων: 400 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 128 Ακροφύσια ανά χρώμα Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας: 3,3 pl Τεχνολογία μελανιού: Μαύρο μελάνι pigment και έγχρωμα μελάνια dye Ανάλυση εκτύπωσης: 4.800 x 1.200 DPI Πολυλειτουργία: Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο, Φαξ |  |  |  |
| 6.2 | Εκτύπωση Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734: 17 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 9 Σελίδες / λεπτό Colour Ταχύτητα εκτύπωσης: 38 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 24 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί) Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης ISO/IEC: 7 A4 σελίδες/λεπτό Μονόχρωμο, 5 A4 σελίδες/λεπτό Colour Χρώματα: Black, Cyan, Yellow, Magenta |  |  |  |
| 6.3 | Σάρωση Ανάλυση σάρωσης: 1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα) Μορφές αντιγράφων: BMP, JPEG, PICT, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, PNG Τύπος σαρωτή: Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS) |  |  |  |
| 6.4 | Προδιαγραφές χαρτιού και αισθητήρες Αριθμός κασετών τροφοδοσίας χαρτιού: 1 Τύποι χαρτιού: A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, C4 (Φάκελος), C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm Διπλής όψης: Ναι (A4, απλό χαρτί) Print Margin: 0 mm top, 0 mm right, 0 mm bottom, 0 mm left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm top, left, right, bottom.) Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων: 35 Σελίδες Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού: 30 Φύλλα Paper Tray Capacity: 250 Φύλλα Βασικό Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά μέσα) Επεξεργασία μέσων: Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί) |  |  |  |
| 6.5 | Απόδοση ασπρόμαυρων εκτυπώσεων: 6.200 Σελίδες Απόδοση έγχρωμων εκτυπώσεων: 5.200 Σελίδες |  |  |  |
| 6.6 | 24 Μήνες Εγγύηση |  |  |  |
| 7 | Μελάνι Epson 101 (BK-C-M-Y) Multipack |  |  |  |
| 7.1 | Τεχνολογία Εκτύπωσης Inkjet Χρώμα Εκτύπωσης: Μαύρο, Κυανό, Ιώδες & Κίτρινο Μέγιστος Αριθμός Σελίδων Black: 7.500 ¦ Colour: 6.000 Χωρητικότητα Δοχείου Black: 127 ml ¦ Cyan: 70 ml ¦ Magenta: 70 ml ¦ Yellow: 70 ml |  |  |  |
| 7.2 | Συμβατό με Epson EcoTank L14150 |  |  |  |
| 8 | APC Replacement Battery Cartridge #55 Part Number: RBC55 |  |  |  |
| 8.1 | Κατασκευαστής: APC Μοντέλο: Replacement Battery Cartridge #55 Part Number: RBC55 |  |  |  |
| 8.2 | 12V 17Ah lead-acid battery |  |  |  |
| 8.3 | Εγγύηση: 2 Έτη |  |  |  |
| 8.4 | Συμβατό με APC SMT2200IC |  |  |  |
| 8.5 | Αριθμός Μπαταριών 2 |  |  |  |
| 9 | UPS Line-Interactive 3000VA 2.7KW |  |  |  |
| 9.1 | Mε 4 Schuko Πρίζες |  |  |  |
| 9.2 | Μεγάλου κατασκευαστικού οίκου για επιχειρησιακή εγκατάσταση πχ (APC, Legrand, Tescom) |  |  |  |
| 9.3 | Τάση: 230V Συχνότητα Μπαταρίας: 50/60 Hz +/- 3 Hz Χρόνος Φόρτισης Μπαταρίας(Ώρες): 3Hrs Διάρκεια Μπαταρίας: Full Load: 6 mins/Half Load: 14 mins Οθόνη Πληροφοριών: Στάθμη Μπαταρίας, Φορτίο, Κατάσταση, κλπ Βομβητής σε περίπτωση διακοπής παροχής |  |  |  |
| 10 | Σταθμός Εργασίας (Workstation) SFF |  |  |  |
| 10.1 | CPU: Core- i7 13th Gen 2.5-5.5Ghz 6c/12t ή καλύτερο |  |  |  |
| 10.2 | RAM: 32GB DDR4 3200 Mhz ή καλύτερο |  |  |  |
| 10.3 | SSD 1TB ή καλύτερο |  |  |  |
| 10.4 | Windows 11 Pro 64bit |  |  |  |
| 10.5 | Intel UHD Graphics 730 ή καλύτερο |  |  |  |
| 10.6 | Θύρα Ethernet 1 x10/100/1000 |  |  |  |
| 10.7 | USB Πληκτρολόγιο και ποντίκι |  |  |  |
| 10.8 | Εγγύηση 3 έτη ή καλύτερο , NBD |  |  |  |
| 10.9 | DVD-RW |  |  |  |
| 10.10 | Small form factor (SFF) |  |  |  |
| 10.11 | Μεγάλου κατασκευαστικού οίκου πχ (DELL, HP ) |  |  |  |
| 11 | Οθόνη Η/Υ (Monitor) |  |  |  |
| 11.1 | Διαγώνιος: 23.8 inch FHD IPS 1920X1080 75Hz ή καλύτερο |  |  |  |
| 11.2 | Χρόνος Απόκρισης 4ms ή καλύτερο |  |  |  |
| 11.3 | Αναλογία Οθόνης 16:9 |  |  |  |
| 11.4 | Αντίθεση 1000:1 ή καλύτερο |  |  |  |
| 11.5 | Φωτεινότητα 250cd/m2 ή καλύτερο |  |  |  |
| 11.6 | Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη 178/178) |  |  |  |
| 11.7 | Κατανάλωση ενέργειας έως 25 W |  |  |  |
| 11.8 | Είσοδοι: 1x HDMI 1.4 port, 1x DisplayPort 1.2, 1x Audio Line-Out port, Security-Lock slot, Power port |  |  |  |
| 11.9 | Βάση με Vesa 100x100 και δυνατότητα περιστροφής |  |  |  |
| 11.10 | Εγγύηση 3 έτη ή καλύτερο , NBD |  |  |  |
| 11.11 | Μεγάλου κατασκευαστικού οίκου πχ (DELL, HP ) |  |  |  |
| 12 | Ενσύρματα Ακουστικά με μικρόφωνο |  |  |  |
| 12.1 | Τύπος: On Ear |  |  |  |
| 12.2 | Συνδεσιμότητα: USB-A και USB-C ή 3.5mm Jack |  |  |  |
| 12.3 | Χρήση: Επαγγελματική |  |  |  |
| 12.4 | Χρώμα: Μαύρο |  |  |  |
| 12.5 | Ρύθμιση Έντασης Ήχου |  |  |  |
| 12.6 | Μεγάλου Κατασκευαστικού οίκου για επαγγελματική χρήση (πχ Logitech, Sennheiser, Creative, κλπ) |  |  |  |
| 12.7 | Noise Canceling MIC |  |  |  |
| 13 | Εκτυπωτής Έγχρωμος |  |  |  |
| 13.1 | Τεχνολογία Μνήμη 2GB ή καλύτερο Συνδεσιμότητα 10/100/1000 Base-T Ethernet, High-Speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct Ηλεκτρική παροχή: 220-240 VAC +/- 10% , 50 Hz +/- 3 Hz, 6A Συμβατός με Windows 10,11, Windows Server 2016 και άνω Ασφάλεια: HTTP and HTTPS support, IPsec, 802.1x Authentication, SNMP v3, IP Filtering, S/MIME Πρωτόκολλα επικοινωνίας: TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, IPv4/IPv6, WSD, SMB, SMTP, Secure SMTP, LDAP, Secure LDAP, FTP |  |  |  |
| 13.2 | Εκτύπωση Μονής πλευράς A4 - 28 ppm color, black-and-white ή καλύτερο Διπλής πλευράς A4 - 18 ppm color, black-and-white ή καλύτερο Μηνιαίος κύκλος εργασίας 50.000 σελίδες ή καλύτερο Ανάλυση εκτύπωσης 1200 x 2400 dpi ή καλύτερο Εκτύπωση από USB Μέγεθος χαρτιού: 5.5 x 5.5 in. to 8.5 x 14 in./139.7 x 139.7 mm to 216 x 356 mm Βάρος χαρτιού: 60 to 200 gsm |  |  |  |
| 13.3 | 24 Μήνες Εγγύηση |  |  |  |
| 13.4 | Μεγάλου κατασκευαστικού οίκου πχ (Xerox, Lexmark, Epson) |  |  |  |
| 13.5 | Να συνοδεύεται με 2 πακέτα χρωμάτων υψηλής απόδοσης (capacity XL) Τα δοχεία χρώματος να είναι ξεχωριστά δοχεία |  |  |  |
| 14 | Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής |  |  |  |
| 14.1 | CPU: Core- i7 13th Gen 2.5-5.5Ghz 6c/12t ή καλύτερο |  |  |  |
| 14.2 | RAM: 16GB DDR4 3200 Mhz ή καλύτερο |  |  |  |
| 14.3 | SSD 512B ή καλύτερο |  |  |  |
| 14.4 | Windows 11 Pro 64bit |  |  |  |
| 14.5 | Μέγεθος Οθόνης 13.3” έως 14” |  |  |  |
| 14.6 | Εγγύηση 3 έτη ή καλύτερο , NBD |  |  |  |
| 14.7 | Μεγάλου κατασκευαστικού οίκου (DELL, HP ) |  |  |  |
| 15 | Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής |  |  |  |
| 15.1 | CPU: Core- i5 13th Gen 1.3Ghz ή καλύτερο |  |  |  |
| 15.2 | RAM: 16GB DDR4 3200 Mhz ή καλύτερο |  |  |  |
| 15.3 | SSD 512B ή καλύτερο |  |  |  |
| 15.4 | Windows 11 Pro 64bit |  |  |  |
| 15.5 | Μέγεθος Οθόνης 15,6” |  |  |  |
| 15.6 | Εγγύηση 3 έτη ή καλύτερο , NBD |  |  |  |
| 15.7 | Μεγάλου κατασκευαστικού οίκου πχ (DELL, HP ) |  |  |  |
| 16 | Διακομιστής Server Refurbished για συστοιχία και υψηλή διαθεσιμότητα |  |  |  |
| 16.1 | HP DL360 G10 ή καλύτερο |  |  |  |
| 16.2 | 2 x CPU – Intel Xeon minimum 14 cores |  |  |  |
| 16.3 | RAM: 128GB |  |  |  |
| 16.4 | 2 x SSD 128GB |  |  |  |
| 16.5 | 2 x PSU |  |  |  |
| 16.6 | 4 x Port 10Gb / 1Gb network card |  |  |  |
| 16.7 | HBA 2x SAS Ports 12Gb |  |  |  |
| 16.8 | 2 x SAS cables |  |  |  |
| 16.9 | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση VMware/Vsphere, μεταφορά VM από υφιστάμενους server, διασύνδεση με HP NAS, ρυθμίσεις VM replication και υποστήριξη διάρκειας 12 μηνών |  |  |  |
| 16.10 | Εγγύηση 1 έτος ή καλύτερο |  |  |  |
| 17 | Windows Server 2019 Standard ROK |  |  |  |
| 17.1 | Άδεια χρήσης λογισμικού |  |  |  |
| 18 | M2 NVME CONVERTOR TO USB |  |  |  |
| 18.1 | Τύποι μονάδων αποθήκευσης: M.2 SATA & NVMe SSD |  |  |  |
| 18.2 | Συνδεσιμότητα: USB 3.1 & Type-C |  |  |  |
| 18.3 | Συμβατό με Windows 10/11 |  |  |  |
| 19 | Docking Station για 3 Σκληρούς Δίσκους |  |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά: Σύνδεση για SSD M.2 NVMe και SATA και 2,5"/3,5" SATA Εύκολη σύνδεση σκληρού δίσκου χωρίς εργαλεία Σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB 3.2 Gen 2x1 Type-C / Type-A , για ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως 10 Gbit/s Κλωνοποίηση (αντιγραφή) Bootable δίσκου χωρίς PC (Stand alone) Δυνατότητα χρήσης ως HDD/SSD/NVMe Docking Station Υποστηρίζει HDD / SSD 2.5" και 3,5" και SATA I/II/III Υποστηρίζει M.2 NVMe SSD με M-Key, 22 x 42/60/80/110 mm Διαθέτει combo καλώδιο USB 3.2 Gen 2x1 Type-C σε USB Type-C με ενσωματωμένο αντάπτορα USB Type Α, μήκους 45cm Υποστηρίζει SATA I/II/ΙΙΙ 6 Gbit/s Διεπαφή M.2: PCIe (NVMe) Απεριόριστη χωρητικότητα σκληρού δίσκου Διαθέτει διακόπτη On/Off Ενδεικτικά LEDs για την τροφοδοσία, την λειτουργία του σκληρού δίσκου, πρόοδος κλωνοποίησης Κατεύθυνση κλωνοποίησης: 2,5"/3,5" SATA σε M.2 NVMe, M.2 SATA σε M.2 NVMe & M.2 NVMe σε M.2 NVMe Λειτουργία Plug & Play Συμβατό με Windows 10/11 |  |  |  |
| 20 | USB Web Camera |  |  |  |
| 20.1 | Ανάλυση Video: Full HD (1920 x 1080) Ανάλυση Φωτογραφίας: 15 MP FPS: 30 Μικρόφωνo Αυτόματη Εστίαση Αυτόματη Διόρθωση Φωτεινότητας Συνδεσιμότητα USB Παροχή ρεύματος με USB Noise reducing mic Συμβατό με Windows 10/11 |  |  |  |
| 20.2 | Εγγύηση 2 έτη |  |  |  |
| 20.3 | Μεγάλου κατασκευαστικού οίκου πχ (Logitech, Creative ) |  |  |  |
| 21 | Καρέκλα γραφείου (εργασίας) |  |  |  |
|  | Εργονομικού σχεδιασμού, κατάλληλη για πολύωρη χρήση σε επαγγελματικό περιβάλλον. |  |  |  |
|  | Μπράτσα: Ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος για εργονομική υποστήριξη των χεριών. |  |  |  |
|  | Μηχανισμός ανύψωσης: Υδραυλικός με αμορτισέρ (gas lift) για ρύθμιση του ύψους της έδρας, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη. |  |  |  |
|  | Πλάτη: - Με ρύθμιση ανάκλισης ή/και κλίσης. - Δυνατότητα κλειδώματος σε επιλεγμένη θέση. - Εργονομικός σχεδιασμός για στήριξη της οσφυϊκής χώρας. |  |  |  |
|  | Έδρα: Μαλακή με επένδυση από ανθεκτικό ύφασμα υψηλής ποιότητας. |  |  |  |
|  | Βάση: Πεντακτινωτή μεταλλική ή ενισχυμένου πολυπροπυλενίου, με ρόδες για εύκολη μετακίνηση. |  |  |  |
|  | Ρόδες: Κατάλληλες για χρήση σε δάπεδο γραφείου (πλακάκι, παρκέ ή μοκέτα). |  |  |  |
|  | Χρώμα: Μαύρο. |  |  |  |
|  | Αντοχή: Κατάλληλη για χρήση έως τουλάχιστον 8 ωρών ημερησίως. |  |  |  |
|  | Εγγύηση 2 έτη |  |  |  |